Załącznik nr 2 do Regulaminu wypożyczania namiotów

imprezowych oraz ekspresowych

Instrukcja użytkowania namiotów ekspresowych

zgodnie z zaleceniami producenta

- Namioty handlowe można stosować do temperatury powietrza nie mniejszej niż -15 st. C.

- Należy ściśle przestrzegać niniejszego przepisu konserwacji dla tkanin powlekanych, 
z których są wykonane plandeki:

- Niedopuszczalne jest czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych, ponieważ tkaniny tego typu są nie odporne na czyszczenie.

- Nie chlorować.

- Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

- Nie wolno czyścić chemicznie.

- Prać ręcznie lekko wygniatając, nie trzeć, nie wykręcać. Prać w temperaturze 40°C                             w środkach piorących przeznaczonych do delikatnych wyrobów.

- Płukać 2 lub 3 razy w ciepłej wodzie i 2 razy w zimnej.

- Suszyć w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej.

- Prasować po prawej stronie żelazkiem ogrzanym do 110°C.

- Bezpieczeństwo użytkowania podczas silnego wiatru:

- Poniżej 1km/h zamocowanie linek nie jest konieczne.

- 10-30km/h zamocować obciążniki

- 30-40km/h obciążniki + zamocowanie linkami.

- Powyżej wiatru 40km/h należy bezwzględnie złożyć namiot.

- Przygotowywanie namiotu do wykorzystania.

Przed przystąpieniem do korzystania z namiotu należy sprawdzić czy nie ma uszkodzeń np. pogiętych elementów metalowych czy porwanego pokrycia. W przypadku uszkodzeń należy dokonać napraw i dopiero użytkować.
Nie przestrzeganie powyższych wskazówek doprowadzi do uszkodzeń i uniemożliwi dalsze korzystanie z produktu.

- Przechowywanie

Po zakończeniu użytkowania należy:

- Wysuszyć plandekę, starannie złożyć i zapakować do worka.

- Oczyścić, wysuszyć i złożyć stelaż do worka.

- Całość przechowywać w suchym miejscu.

- Nie przestrzeganie niniejszej instrukcji i wskazówek użytkowania namiotu może wpłynąć ujemnie na czas użytkowania i doprowadzenia trwałych uszkodzeń tkaniny lub stelaża.

- Gwarancji nie podlega produkt, jeżeli nie był użytkowany zgodnie z zaleceniem producenta.

- Zabronione jest naklejanie jakichkolwiek materiałów, mogących pozostawić ślady na wypożyczonym sprzęcie oraz używanie namiotów do zadaszania grilla oraz stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy.