Minimalne parametry (funkcjonalność) instalacji OZE:

- Minimalne wymagania techniczne dla Instalacji fotowoltaicznych - paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterem i podzespołów wchodzących w skład kompletnej mikroinstalacji:

- Panele

- Technologia wykonania ogniwa - krzemowe monokrystaliczne.

- Moc znamionowa modułu - min. 400 Wp.

- Sprawność modułu - min. 20%.

- Dopuszczalne obciążenie śniegiem i wiatrem - min. 5400 Pa i 2400 Pa.

- Ochrona przed punktami przegrzania - diody bypass.

- Stopień ochrony puszki przyłączeniowej - IP65 lub wyższy.

- Certyfikaty / standardy / deklaracje - IEC 61215, IEC 61730, deklaracja CE.

- Falownik (inwerter)

- Parametry prądu, napięcia i częstotliwości strony AC - zgodnie z wymaganiami OSD.

- Liczba faz podłączonych – 3/3.

- Sprawność maksymalna - ≥ 98%.

- Typ falownika: beztransformatorowy.

- Rozłącznik prądu stałego: wbudowany.

- Przystosowany do współpracy z magazynami energii.

- Wymagane zabezpieczenia minimalne (ochrona przed odwrotną polaryzacją, ochrona przed przepięciami, ochrona przed zwarciem, monitorowanie sieci, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, zabezpieczenie przed pracą wyspową, zabezpieczenie nadprądowe strony AC).

- Stopień ochrony - IP65 lub wyższy.

- Język komunikatów/wyświetlacza – polski.

- Certyfikaty/standardy/deklaracje - deklaracje CE, LVD, EMC.

- Rodzaje łączności - WLAN/Ethernet, RS485.

- Inwerter musi posiadać licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie                  i lokalną prezentację danych oraz powinien umożliwiać podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych,

- Minimalne wymagania techniczne dla pomp ciepła CO +CWU (powietrze/woda) z osprzętem, ze zbiornikiem/zbiornikami:

- Klasa efektywności energetycznej A++ (dla ogrzewania pomieszczeń)) wyznaczanej                                          w temperaturze zasilania 55oC, potwierdzona kartą produktu i/albo etykietą energetyczną,

- Klasa efektywności energetycznej A+++ (dla ogrzewania pomieszczeń)) wyznaczanej                                          w temperaturze zasilania 35oC, potwierdzona kartą produktu i/albo etykietą energetyczną,

- montaż podlicznika (jeśli nie jest wbudowany w urządzeniu licznik) pozwalającego na monitorowanie produkcji energii cieplnej przez urządzenie,

- zabudowane w projekcie pompy ciepła, muszą posiadają europejskie znaki jakości: EHPA Q,              HP KEYMARK lub EUROVENT,

- Zabudowane w projekcie pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

- Magazyny energii

- Minimalna pojemność magazynu – 5 kWh,

- Co najmniej 5000 cykli ładowania,

- Typ ogniw litowo - jonowa (LiFePo, Li-Ion, NCA, NMC, LFP),

- Certyfikat wg CE/IEC.

- System zarządzania energią z OZE

- Urządzenie rozumiane jako osobne urządzenie wraz z inteligentnym licznikiem,

- Urządzenie zapewniające sterowanie zamontowanymi urządzeniami w ramach realizowanego projektu grantowego,

- Urządzenie zapewniające monitoring i kontrolę zużycia energii elektrycznej i cieplnej                                 w budynku,

- Urządzenie zapewniające zarządzanie i optymalizację profilu zużycia energii,

- Urządzenie zapewniające zwiększenie autokonsumpcji produkowanej energii elektrycznej.

- Zarządzanie i sterowanie systemem za pomocą aplikacji.

Dla zamontowanych urządzeń i instalacji OZE w projekcie grantowym gwarancja musi wynosić minimum 10 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.